HQ-SRV

Если имя хоста стоит отличное от hq-srv, то ввести следующую команду:

hostnamectl hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash

Переместимся в директорию с настройками сетевых интерфейсов:
cd /etc/net/ifaces

Просмотрим содержимое этой директории:

ls

Скопируем директорию с настройками интерфейса enp0s3 как enp0s8

cp -r enp0s3 enp0s8

cd enp0s8

nano options

Приводим содержимое файла к следующему виду:

Для сохранения изменений нажимаем Ctrl+X, далее нажимаем y

cd enp0s8

Присвоим адрес ip-адрес сетевому интерфейсу

echo “192.168.100.1/28” >> ipv4address

echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf

Перезагрузим сетевую службу

systemctl restart network

настроим службу iptables

nano /etc/net/sysctl.conf

В этом файле изменяем следующую строку:

net.ipv4.ip_forward = 1

Сохраняем изменения и выходим из редактора

Впишем следующую команду в терминал

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Добавим правила iptables

apt-get update && apt-get install -y iptables

iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.100.0/28 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -L

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables.service

HQ-CLI